招 标 文 件

招 标 人：青岛海玉制盐有限公司

时    间：2023年4月12日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  采购需求	6

第四章  投标文件编制、签署、提交	11

第五章  开标、评标	12

第六章  合同的签订	13

第七章  纪律要求	13

第八章  施工合同条款	15

第九章  响应文件格式	19

第一章  招标公告

青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程项目施工准备工作已就绪，具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标，具体如下：

1.项目名称：青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程

2.项目地点：青岛市城阳区空港工业园

3.工程内容：

（1）1#、2#、3#楼外立面基层清理、涂料粉刷（整体含腻子），施工面积6462㎡。局部抗裂砂浆320㎡。

（2）3#楼一层走廊基层清理(含垃圾外运)、立面PVC扣板装修，施工面积432㎡；顶面及局部立面白色涂料粉刷，施工面积118㎡。

（3）2#、3#楼4个旧雨棚拆除；制作安装新遮雨棚4个，采用角钢和彩钢瓦制作安装。

（4）更新安装铁质雨水漏斗10个、φ110mmPVC落水管20支；更新伸缩缝铁皮护板，安装不锈钢护板108米。

4.最高限价：总价426236元（含税），执行最低价中标。

5.报价单位资格要求：

5.1投标人必须具有独立法人资格和一般纳税人资格,各投标人不得有企业关联或股权关系。

5.2具有履行合同所必须的专业技术能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

5.5资格审查方式：资格后审。

6.报名时间及地点

6.1报名截止时间：2023年4月13日17时00分

6.2地点：青岛海玉制盐有限公司（城阳区锦宏东路84号）

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2023年4月14日8时30分起至9时00分止。

7.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力四楼会议室

8.开标时间以及地点

8.1时间：2023年4月14日9时00分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力四楼会议室

9.联系方式

招标人：青岛海玉制盐有限公司

联系人：刘同佳

电话：13705325691

2023年4月12日

第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程 |
| 2 | 建设地点 | 青岛市城阳区空港工业园 |
| 3 | 质量标准 | 达到一次性验收合格 |
| 4 | 质保期 | 两年 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 自筹资金 |
| 6 | 招标范围 | 见工程量清单 |
| 7 | 工期要求 | 2023年4月18日开工，2023年5月17日竣工；工期30天（日历天）。 |
| 8 | 投标人施工范围要求 | 营业执照营业范围包含建筑或房屋修缮工程 |
| 9 | 现场踏勘 | 投标人须自行到施工现场踏勘,以充分了解工地位置、情况及充分考虑可能发生的任何足以影响承包价的风险因素。 |
| 10 | 工程报价方式 | 以工程总价报价。工程总价（含税）426236元为本次招标控制价，投标报价高于控制价作废标处理。 |
| 11 | 报价有效期 | 自投标截止之日起30个日历天。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 采购文件发出之日起48小时内 |
| 15 | 投标人确认收到采购文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 16 | 投标文件提交 地点及截止日期 | 时 间：2023年4月14日8时30分至9时00分。 地 点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新 电力四楼会议室。 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。 递交响应文件时：法定代表人应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或被授权代表应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。 否则，对递交的响应文件将不予接收。 |
| 17 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件的装订成册。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、投标人全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。投标人应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码；非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧装订成册。 |
| 18 | 响应文件签署和盖章 | 1.采购文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.“报价单”、“法人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章等”等）的印章。 |
| 19 | 响应文件份数及要求 | 1.响应文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：光盘或“U”盘。 |
| 20 | 响应文件密封和标记 | 1.一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 2.密封件封套上标明采购项目名称、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 21 | 开标 | 时间：2023年4月14日9时00分。 地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新 电力四楼会议室。 投标人不少于五家，所有报价人代表以及监督人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格。招标人对开标过程进行记录，并存档备查。 |
| 22 | 评标 | 执行三轮竞标、最低价中标。第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）；第二轮参与报价的单位在第一轮报价基础上自主下调，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）；若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。第三轮按照第二轮报价由高到低依次进行竞谈。最终通过竞争性谈判确定中标单位。 |

第三章  采购需求

一、工程概况

本工程为老旧房屋维修改造。

1.走廊、外立面改造工程，工作内容包括一层走廊、外立面。

2.拆除工程包括：一层走廊松动墙皮清理，腻子剔除平整，外立面墙皮清除，抹灰层清理，及综合垃圾外运（运距不详）。

3.新建工程包括：一层走廊PVC扣板装修，外立面墙面聚合物抗裂砂浆找平(局部)，腻子施工（整体两遍），涂料施工（整体两遍）。

1#、2#、3#楼伸缩缝，剔除已经锈蚀的铁皮护板，重新安装不锈钢护板，抗裂砂浆找平，外墙涂料粉刷。遮雨棚、落水管、雨水漏斗制作、安装等。

二、工程量清单

| 工程内容 | 工程量 | 综合单价（含税） | 价款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外墙维修、粉刷 |  |  | 378850元 |  |
| 1#、2#、3#楼外立面基层清理 | 6462㎡ | 5元/㎡ | 32310元 |  |
| 1#、2#、3#楼外立面局部抗裂砂浆 | 320㎡ | 53元/㎡ | 16960元 |  |
| 1#、2#、3#楼外立面涂料粉刷（整体含腻子） | 6462㎡ | 50元/㎡ | 323100元 |  |
| 1#、2#、3#楼伸缩缝不锈钢板安装 | 108米 | 60元/米 | 6480元 | 原铁皮护板已经锈蚀；更新为宽25CM、厚0.8MM不锈钢板。 |
| 二、3#楼一层走廊维修、装饰 |  |  | 29186元 |  |
| 基层清理(含垃圾外运) | 432㎡ | 8元/㎡ | 3456元 |  |
| 立面PVC扣板安装 | 432㎡ | 50元/㎡ | 21600元 |  |
| 顶面及局部立面白色涂料粉刷（含基层清理） | 118㎡ | 35元/㎡ | 4130元 |  |
| 三、2#、3#楼雨棚制作安装 |  |  | 17000元 |  |
| 2#、3#楼旧遮雨棚拆除 | 4个 | 1250元/个 | 5000元 |  |
| 2#、3#楼雨棚制作安装 | 4个 | 3000元/个 | 12000元 | 规格4.8米*1.8米。采用50mm*50mm角钢和0.5mm厚彩钢瓦制作 |
| 四、其它 |  |  | 1200元 |  |
| 更新安装铁质雨水漏斗 | 10个 | 20元/个 | 200元 |  |
| 安装φ110mmPVC落水管（4米/支） | 20支 | 50元/支 | 1000元 |  |
| 工程总价款（控制价） |  |  | 426236元 |  |

三、技术要求

（一）PVC扣板安装工艺要求：

1.根据设计标高在四周墙上弹线，弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm；

2.沿标高线固定边龙骨，边龙骨常用规格为25*25mm，其色泽应与PVC扣板相同，边龙骨多用水泥钉固定在墙上；

3.确定龙骨位置线，因为每块PVC扣板都是已成型饰面板，一般不能再切割分块，为了保证饰面的完整性和安装可靠性，需要根据铝扣板的尺寸规格，以及墙面的面积尺寸来安排骨架的结构尺寸。对PVC扣板饰面的基本布置是：板块组合要完整，四围留边时，留边的四周要对称均匀，将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边；

4.主龙骨吊点间距，按设计推荐系列选择。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整，首先应拉出纵横向的标高控制线，从一端开始，一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后，再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整，直至平整度符合要求为止；

5.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，检查安装好的吊顶骨架，应牢固可靠，符合有关规范后方可进行下一步施工；

6.安装PVC扣板时，应把次骨调直。扣板应平整，不得翘曲，吊顶平面平整误差不得超过5mm。

（二）外墙抗裂砂浆施工工艺：

1.基层处理：局部起砂、空鼓部位应剔除干净，并用抗裂砂浆填充找平，保证墙体表面平整结实，过于光滑的基面需人工凿毛或打磨，用清水冲洗干净。如有渗漏处应先堵漏。最后，正式施工前基层应洒水充分湿润，但不可有明水。

2.材料配置：在砂浆的搅拌过程，要采用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌，不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2～3分钟，宜先预搅拌2分钟，静停2分钟，再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次搅拌量应根据抹灰速度进行调整，搅拌好的砂浆要在1小时内用完。

3.施工工序：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于墙体上，将玻璃纤维网格布压入湿抹灰砂浆中并找平，网格布连接处应重叠，重叠宽度为100mm，玻璃纤维网格布必须完全埋入，纤维增强抹面层厚度为2~5mm。

4.腻子施工工艺：

（1）基层处理：将墙体基层上起皮、松动及鼓包部位清除凿平，将基层上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清扫干净。将墙体表面的铁丝钢筋头磨平，外面刷防锈漆处理；

（2）修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分别找平，干燥后用砂纸将凸出磨平，并将浮尘等清理干净。

（3）刮腻子：分两遍进行腻子施工:第一遍用刮板横向满刮，一刮板接一刮板，接头不得留糕，每一刮板最后收头时要利落。第二遍用刮板竖向满刮，施工方法同第一遍腻子。墙面刮平刮光干燥后，用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

（三）外墙涂料施工工艺：

1.修补：施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1：3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补平整。

2.清扫：尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗，油脂──使用中性洗涤剂清洗;灰浆──用铲、刮等除去;霉菌──室外高压水冲洗，用清水漂洗晾干。

3.填补腻子，局部刮腻子：如果墙体平整、光滑，可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外，还应具备较好的强度和持久性，在进行填补、局部刮腻子施工时要求，宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性，粘结持久性及耐水性。

4.磨平：打磨必须在基层或腻子干燥后进行，不能湿磨以免粘附砂纸影响作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定，砂纸粗了会产生砂痕，影响涂层的最终装饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨，再用细砂布打磨，注意表面的平整性。

5.涂料施工：涂料涂装体系分为三层，即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下:底漆:底漆封闭墙面碱性，提高面漆附着力，对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆，漆膜附着力会有所削弱，墙面碱性对面漆性能的影响更大。第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮善力，增加丰满度，并相应减少面漆用量。第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层，具装饰功能，抗拒环境侵害。所有涂料必须是由正规厂家生产，具备产品质量合格证、复试证明等资料。外墙涂料在保质期内不脱皮，基本不褪色。

第四章  投标文件编制、签署、提交

1.投标文件的组成

1.1投标报价单（第一轮）；

1.2营业执照副本；

1.3法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（见附件）；

1.4在经营活动中无重大违法犯罪记录和行贿犯罪书面声明（见附件）；

1.5投标人自行登录中国裁判文书网（http://wenshu.c ourt.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录查询网页截图，并加盖投标人公章；

1.6投标人认为需要提交的资料。

2.投标文件的签署

2.1招标文件要求的盖章及签字处均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.2投标文件如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

3.投标文件的提交

3.1投标人应将全部投标文件密封在同一个密封袋中。在投标文件密封袋上注明项目名称、投标人名称、投标时间。

3.2逾期送达的或者未送达指定地点的和未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

3.3无单位盖章并且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的或投标人擅自修改工程量清单的、投标报价高于控制价的，按废标处理。

3.4投标人在提交投标文件以后，投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.5执行工程总价（含税）报价，不接受分项清单报价。

第五章  开标、评标

1.开标  报价单位不少于五家方可开标。招标人按规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格。招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

2.评标  采用报价加竞谈的方式进行。执行三轮竞标、最低价中标。第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）；第二轮参与报价的单位在第一轮报价基础上自主下调，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）；若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。第三轮按照第二轮报价由高到低依次进行竞谈。最终通过竞争性谈判确定中标单位。

第六章  合同的签订

1.中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立工程施工合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第七章  纪律要求

- 1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 2.对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 3.对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本采购文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

- 4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第八章  施工合同条款

甲方（发包方）：青岛海玉制盐有限公司

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，甲方将公寓楼维修装饰工程发包给乙方施工。

为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，签订本合同。

第一条  工程名称: 公寓楼维修装饰工程。

第二条  工程地点:城阳区；流亭工业园。

第三条  工程内容及工程量：

一、1#、2#、3#楼外立面基层清理、涂料粉刷（整体含腻子），施工面积6462㎡。局部抗裂砂浆320㎡。

二、3#楼一层走廊基层清理(含垃圾外运)、立面PVC扣板装修，施工面积432㎡；顶面及局部立面白色涂料粉刷，施工面积118㎡。

三、1#、2#、3#楼伸缩缝，剔除已经锈蚀的铁皮护板，重新安装不锈钢护板108米，抗裂砂浆找平，外墙涂料粉刷。

四、2#、3#楼4个 旧雨棚拆除；制作安装新遮雨棚4个，采用角钢和彩钢瓦制作安装。

五、更新安装铁质雨水漏斗10个、φ110mmPVC落水管20支。

以上工程量已经甲乙双方现场测量并共同认可，除甲方在以上工程施工内容之外要求乙方追加施工的，不再做工程量的调整。

第四条  承包方式

一、乙方包工包料，按照双方确认的工程量和单价计算工程总价款，一次性包断。

二、外墙涂料、PVC扣板、角钢和彩钢瓦由乙方提供样品，经甲方查验同意后方可使用。

第五条  工程造价及结算方式

工程总造价为：426236元（人民币肆拾贰万陆仟贰佰叁拾陆元整）。该工程总价款为含税价。工程竣工验收合格后天7日内，甲方支付乙方工程总价款的95%。5%留作质保金，质保期从工程竣工验收合格之日起贰年，质保期满十五天内甲方一次性付清乙方。

第五条  合同工期

2023年  月  日至2023年  月  日。因降雨、大风等原因影响无法施工，工期顺延。

第六条  工程质量及验收

一、所有主材必须是由正规厂家生产，具备产品质量合格证、复试证明等资料。外墙涂料在保质期内不脱皮，基本不褪色。

二、双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91标准进行验收。

三、双方对工程质量有争议，提请城阳区建筑工程质量监督部门仲裁。

第七条  双方责任

一、甲方责任

1.甲方无偿提供施工用水、用电。

2.按合同约定支付乙方工程款。

3.协助乙方清理施工障碍物，提供相应的施工工作面。

4.甲方委派工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。

5.负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

1.严格按甲方确定的施工方案进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2.外墙粉刷要确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

3.负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4.乙方应严格按安全规程操作，确保安全生产。在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方承担全部责任。

5.乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6.做好文明施工、工完场清工作。

7.甲方付款前，乙方提供正规的等额增值税发票

第八条  违约责任及争议解决办法

一、合同生效后，甲方如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

二、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

三、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，双方均可向城阳区人民法院提起诉讼。

第九条  其他事项

一、本合同附带《公寓楼房屋维修改造方案》，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

二、本合同壹式四份，甲方执三份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

三、附：《公寓楼房屋维修改造方案》

甲方：(公章)                                  乙方：(公章)

委托代表：                                   委托代表：

年  月  日

第九章  响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

项目名称：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

文件目录

1、报价单(见附件1)；

2、法定代表人身份证明(见附件2)；

3、法定代表人授权委托书(见附件3)

4.在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺(见附件4)；

5、营业执照复印件；

6、采购文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件1：

报价单

青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程

第一轮报价

| 采购项目 | 报价单位 | 总报价（元） | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程 |  |  |  |

联系人：       电话：

青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程

第二轮报价

| 采购项目 | 报价单位 | 总报价（元） | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程 |  |  |  |

联系人：       电话：

青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程

第三轮报价

| 采购项目 | 报价单位 | 总报价（元） | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛海玉制盐有限公司公寓楼维修、装饰工程 |  |  |  |

联系人：       电话：

附件2：

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：    职务：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

日  期：  年  月  日

附件3：

授权委托书

青岛海玉制盐有限公司：

我        系                     法定代表人，现授权委托我公司的       为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于     年   月  日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：         性别：        年龄：

单位：                                 职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：    年   月   日

附件4：

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的书面声明

我方在参加             （项目名称）活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：       ，在经营活动中：

1.没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人              、组织机构代码证或统一社会信用代码             ；②法定代表人      、身份证号码           ；）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果

投标人名称：

日      期：   年  月  日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

- 采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件5：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 响应文件部分 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年月日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年月日时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）