采购公告

青岛高新城维实业有限公司的高新区2022年部分节点防汛隐患整治提升工程已由集团及公司批准采购，现决定对该项目进行公开招标，择优选定供应商。

一、工程概况:

(一)项目名称：高新区2022年部分节点防汛隐患整治提升工程

(二)建设地点：青岛高新区

(三)工程规模：高新区西片区包含3处积水点整治分项，分别为高新3桥周边排水下游整治、18#水系南侧堆土清淤、火炬路（新悦路-崇仁路）雨水系统下游调整；

（1）高新3桥周边排水下游整治：由于规划17#水系尚未实施，新建振和路、高新3桥处雨水下游受阻，汛期路口存在积水情况。针对高新3桥附近积水及雨水下游不畅等问题，本工程采取以下方案：

火炬路（振和路以西段）：振和路以西约150m火炬路两侧增设13个雨水口，就近接入雨水检查井内。

振和路（火炬路以北段）：振和路雨水排河口距离现状河道约100m，本工程沿排河口至现状河道开挖临时排水沟，长约100m，排水沟尺寸为底宽1.5m，深1.5m，边坡系数1.0；同时向北疏通现状河道至田海路现状桥涵，连接至古岸线水系，保证汛期政和路（火炬路以北段）雨水下游贯通，疏通长度约550m，底宽2m，挖深2m，边坡系数1.0，实际疏通尺寸可根据现场情况做微调。

振和路（火炬路以南）：疏通振和路东侧现状排水沟，保证汛期振和路（火炬路以南段）雨水下游出路，疏通长度约550m，底宽2m，挖深2m，边坡系数1.0，排水沟向南疏通至南侧入海通道。由于振和路雨水排河口正对现状巨源集团项目部，存在约50m范围内无排水沟、无法疏通，此50m范围内绿化带下敷设DN1000管道，承接振和路雨水排河口，连接南段疏通排水沟。

（2）18#水系南侧堆土清淤：现状18#水系已按规划断面实施，但在过火炬路桥梁下方及南侧存在堆土，导致水系南北不连通，影响水系排水。本工程清楚桥涵堆土，按规划连通水系，清淤量约5000m³，考虑人行道破坏恢复约45㎡。

（3）火炬路（新悦路-崇仁路）雨水系统下游调整：现状火炬路（新悦路-崇仁路）辅路双侧布置DN500-DN1200雨水管道，此段雨水自东向西排入原规划德河，动车所出让后，未对火炬路雨水改建，现状火炬路雨水出路被截断，汛期新悦路火炬路路口（跨线桥下）存在积水情况。

根据现状雨水系统情况，对该节点采取以下方案：

火炬路北侧雨水管道出路：在新悦路（火炬路-中片区水系）道路南侧车行道下新建DN1200雨水管道，承接火炬路北侧现状DN1200雨水管，排入现状中片区水系，标准段距新悦路道路中心线5.5m，管道总长约500m，考虑车行道破坏恢复约2000㎡。

火炬路南侧雨水管道出路：将新悦路（火炬路-新业路）道路南侧绿化带下现状DN400雨水管道原位翻建为DN1350，承接火炬路南侧现状DN1200雨水管，排入新业路现状2.5m×1.5m雨水暗渠，标准段距新悦路道路中心线13.3m，管道总长约460m，考虑绿化地破坏恢复2300㎡。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：达到国家标准规范，一次性验收合格标准。

(六)工期：根据甲方要求执行。

二、招标范围：

高新区西片区包含3处积水点整治分项，分别为高新3桥周边排水下游整治、18#水系南侧堆土清淤、火炬路（新悦路-崇仁路）雨水系统下游调整；

三、最高限价：本工程实行优惠率报价，最低优惠2%，最终结算按照政府部门预算评审的单价及最终结算审计值*（1-中标价优惠率）为准。

四、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.要求投标人承诺为一般纳税人，提供9%增值税专用发票；

3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、资格审查

1.截止时间：2023年5月26日10时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxsy@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。由高实集团招投标委员会办公室受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

六、投标文件递交时间及地点

1.时间：2023年5月30日14时00分至14时30分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

七、开标时间及地点

1.时间：2023年5月30日14时30分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：孙工

电  话：15863079688

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2023年5月25日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日