招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修顶管工程进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一)项目名称：高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修顶管工程

(二)建设地点：高新区

(三)工程规模：施工内容：场地平整、基坑开挖、钢筋制安、模板制安、混凝土浇筑、沉井制作安装、沉井下沉、管道顶进、沉井封底、沉井与原管道接驳、沉井内外地下水降水、道路注浆、管道吹沙、施工围挡等完成本项目施工并达到使用功能为主的施工项目，不包括原管道临排、围墙拆除恢复、周边管线保护、雨水管道改迁、道路及附属设施、原管道气囊封堵，具体详见清单。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：

竣工日期：自中标之日起30日内完成全部施工项目；

具体开竣工日期根据甲方要求执行。

二、招标范围：

高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修顶管工程；

- 三、工程量清单

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 顶管工程 |  |  |  |
| （一） | 矩形工作井 |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方，外运处置 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.运距:10km | m3 | 48.32 |  |
| 2 | 沉井刃脚 1.部位:刃脚 2.混凝土强度等级:C35 3.防水、抗渗要求: | m3 | 23.69 |  |
| 3 | 沉井井壁混凝土 1.混凝土强度等级:C35 2.断面尺寸:50cm宽 | m3 | 77.72 |  |
| 4 | 沉井混凝土封底 混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.4 |  |
| 5 | 沉井混凝土底板 混凝土强度等级:C35 | m3 | 14.4 |  |
| 6 | 沉井混凝土顶板 1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求: | m3 | 12.88 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以内 | t | 7.46 |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以外 | t | 18.47 |  |
| 9 | 刃脚角钢包裹 1.材料品种、规格:角钢L100*10 2.部位:刃脚 | t | 0.381 |  |
| 10 | 沉井下沉 1.下沉深度:10m内 2.弃土运距:10km | m3 | 318.81 |  |
| 11 | 顶管 1.土壤类别:综合 2.顶管工作方式:泥水平衡顶进 3.管道材质及规格:钢筋混凝土管DN1000 4.触变泥浆要求:详设计 5.管道检验及试验要求:详设计 7.管道检验及试验要求: | m | 55 |  |
| 12 | 施工缝 1.类别:止水板 2.材料品种、规格:钢板 480*4 3.工艺要求: | m | 35 |  |
| 13 | 工作井沉井内带护笼钢直梯 详见钢梯图集《15J401》D8 | m | 7.64 |  |
| （二） | 矩形接收井 |  |  |  |
| 14 | 挖基坑土方，外运处置 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.运距:10km | m3 | 27.12 |  |
| 15 | 沉井刃脚 1.部位:刃脚 2.混凝土强度等级:C35 3.防水、抗渗要求: | m3 | 10.98 |  |
| 16 | 沉井井壁混凝土 1.混凝土强度等级:C35 2.断面尺寸:50cm宽 | m3 | 39.53 |  |
| 17 | 沉井混凝土封底 混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.93 |  |
| 18 | 沉井混凝土底板 混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.8 |  |
| 19 | 沉井混凝土顶板 1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求: | m3 | 5.92 |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以内 | t | 11.371 |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以外 | t | 3.909 |  |
| 22 | 刃脚角钢包裹 1.材料品种、规格:角钢L100*10 2.部位:刃脚 | t | 0.274 |  |
| 23 | 沉井下沉 1.下沉深度:10m内 2.弃土运距:10km | m3 | 156.6 |  |
| 24 | 施工缝 1.类别: 2.材料品种、规格:480*4镀锌钢板 3.工艺要求:长度与井室四周长度一致 | m | 20 |  |
| 25 | 接收井沉井内带护笼钢直梯 详见钢梯图集《15J401》D8 | m | 7.43 |  |
| 30 | 井字架 井深: | 座 | 2 |  |
| 58 | 工作井沉井结构（含井壁、刃脚、顶板等）模板 1.构件类型: 2.支模高度: | m2 | 443.05 |  |
| 59 | 接收井沉井结构（含井壁、刃脚、顶板等）模板 1.构件类型: 2.支模高度: | m2 | 312.27 |  |
| 81 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号: | 台·次 | 1 |  |
| 82 | 工作井成井 1.成井方式:机械打井 2.地层情况:详设计 3.成井直径:600mm 4.井(滤)管类型、直径:400mm | m | 40.96 |  |
| 83 | 工作井排水、降水 1.机械规格型号:轻型井点降水 2.降排水管规格: | 昼夜 | 38 |  |
| 84 | 接收井排水、降水 1.机械规格型号:轻型井点降水 2.降排水管规格: | 昼夜 | 38 |  |
| 89 | 彩钢板围挡 1.材质: 2.规格: | m | 200 |  |
| 90 | 混凝土泵送 泵送方式: | m3 | 150.08 |  |
| 二 | 污水管塌陷处道路恢复 |  |  |  |
| 91 | 现状DN1000污水管道吹砂封堵 1.材质：风化砂 | m3 | 43.2 |  |
| 92 | 地基注浆 1.地层情况: 2.成孔深度、间距:深度5m 3.浆液种类及配合比: 4.注浆方法:压密注浆 5.水泥强度等级、用量:42.5普通硅酸盐水泥 | m3 | 647 |  |

- 四、最高限价：

含税913188.31元，不含税837787.44元，税率9%。

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税单价 （元） | 不含税总价 （元） | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 矩形工作井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方，外运处置 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.运距:10km | m3 | 48.32 | 26.47 | 1279.03 | 28.85 | 1394.03 | 9.00% |  |
| 2 | 沉井刃脚 1.部位:刃脚 2.混凝土强度等级:C35 3.防水、抗渗要求: | m3 | 23.69 | 522.17 | 12370.21 | 569.16 | 13483.40 | 9.00% |  |
| 3 | 沉井井壁混凝土 1.混凝土强度等级:C35 2.断面尺寸:50cm宽 | m3 | 77.72 | 509.18 | 39573.47 | 555.01 | 43135.38 | 9.00% |  |
| 4 | 沉井混凝土封底 混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.4 | 518.17 | 11088.84 | 564.8 | 12086.72 | 9.00% |  |
| 5 | 沉井混凝土底板 混凝土强度等级:C35 | m3 | 14.4 | 568.61 | 8187.98 | 619.79 | 8924.98 | 9.00% |  |
| 6 | 沉井混凝土顶板 1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求: | m3 | 12.88 | 463.94 | 5975.55 | 505.69 | 6513.29 | 9.00% |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以内 | t | 7.46 | 4051.04 | 30220.76 | 4415.63 | 32940.60 | 9.00% |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以外 | t | 18.47 | 3610.33 | 66682.80 | 3935.26 | 72684.25 | 9.00% |  |
| 9 | 刃脚角钢包裹 1.材料品种、规格:角钢L100*10 2.部位:刃脚 | t | 0.381 | 6266.56 | 2387.56 | 6830.55 | 2602.44 | 9.00% |  |
| 10 | 沉井下沉 1.下沉深度:10m内 2.弃土运距:10km | m3 | 318.81 | 108.43 | 34568.57 | 118.19 | 37680.15 | 9.00% |  |
| 11 | 顶管 1.土壤类别:综合 2.顶管工作方式:泥水平衡顶进 3.管道材质及规格:钢筋混凝土管DN1000 4.触变泥浆要求:详设计 5.管道检验及试验要求:详设计 7.管道检验及试验要求: | m | 55 | 4235 | 232925.00 | 4616.15 | 253888.25 | 9.00% |  |
| 12 | 施工缝 1.类别:止水板 2.材料品种、规格:钢板 480*4 3.工艺要求: | m | 35 | 59.91 | 2096.85 | 65.3 | 2285.50 | 9.00% |  |
| 13 | 工作井沉井内带护笼钢直梯 详见钢梯图集《15J401》D8 | m | 7.64 | 712.4 | 5442.74 | 776.52 | 5932.61 | 9.00% |  |
| （二） | 矩形接收井 |  |  |  |  |  |  | 9.00% |  |
| 14 | 挖基坑土方，外运处置 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.运距:10km | m3 | 27.12 | 26.47 | 717.87 | 28.85 | 782.41 | 9.00% |  |
| 15 | 沉井刃脚 1.部位:刃脚 2.混凝土强度等级:C35 3.防水、抗渗要求: | m3 | 10.98 | 522.17 | 5733.43 | 569.16 | 6249.38 | 9.00% |  |
| 16 | 沉井井壁混凝土 1.混凝土强度等级:C35 2.断面尺寸:50cm宽 | m3 | 39.53 | 509.18 | 20127.89 | 555.01 | 21939.55 | 9.00% |  |
| 17 | 沉井混凝土封底 混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.93 | 518.17 | 5663.60 | 564.8 | 6173.26 | 9.00% |  |
| 18 | 沉井混凝土底板 混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.8 | 568.61 | 2729.33 | 619.79 | 2974.99 | 9.00% |  |
| 19 | 沉井混凝土顶板 1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求: | m3 | 5.92 | 463.94 | 2746.52 | 505.69 | 2993.68 | 9.00% |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以内 | t | 11.371 | 4051.04 | 46064.38 | 4415.63 | 50210.13 | 9.00% |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18以外 | t | 3.909 | 3610.33 | 14112.78 | 3935.26 | 15382.93 | 9.00% |  |
| 22 | 刃脚角钢包裹 1.材料品种、规格:角钢L100*10 2.部位:刃脚 | t | 0.274 | 6266.56 | 1717.04 | 6830.55 | 1871.57 | 9.00% |  |
| 23 | 沉井下沉 1.下沉深度:10m内 2.弃土运距:10km | m3 | 156.6 | 108.43 | 16980.14 | 118.19 | 18508.55 | 9.00% |  |
| 24 | 施工缝 1.类别: 2.材料品种、规格:480*4镀锌钢板 3.工艺要求:长度与井室四周长度一致 | m | 20 | 59.91 | 1198.20 | 65.3 | 1306.00 | 9.00% |  |
| 25 | 接收井沉井内带护笼钢直梯 详见钢梯图集《15J401》D8 | m | 7.43 | 732.54 | 5442.77 | 798.47 | 5932.63 | 9.00% |  |
| 30 | 井字架 井深: | 座 | 2 | 548.28 | 1096.56 | 597.62 | 1195.24 | 9.00% |  |
| 58 | 工作井沉井结构（含井壁、刃脚、顶板等）模板 1.构件类型: 2.支模高度: | m2 | 443.05 | 122.68 | 54353.37 | 133.72 | 59244.65 | 9.00% |  |
| 59 | 接收井沉井结构（含井壁、刃脚、顶板等）模板 1.构件类型: 2.支模高度: | m2 | 312.27 | 122.54 | 38265.57 | 133.57 | 41709.90 | 9.00% |  |
| 81 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号: | 台·次 | 1 | 5241.88 | 5241.88 | 5713.65 | 5713.65 | 9.00% |  |
| 82 | 工作井成井 1.成井方式:机械打井 2.地层情况:详设计 3.成井直径:600mm 4.井(滤)管类型、直径:400mm | m | 40.96 | 112.75 | 4618.24 | 122.9 | 5033.98 | 9.00% |  |
| 83 | 工作井排水、降水 1.机械规格型号:轻型井点降水 2.降排水管规格: | 昼夜 | 38 | 467.63 | 17769.94 | 509.72 | 19369.36 | 9.00% |  |
| 84 | 接收井排水、降水 1.机械规格型号:轻型井点降水 2.降排水管规格: | 昼夜 | 38 | 219.96 | 8358.48 | 239.76 | 9110.88 | 9.00% |  |
| 89 | 彩钢板围挡 1.材质: 2.规格: | m | 200 | 72.68 | 14536.00 | 79.22 | 15844.00 | 9.00% |  |
| 90 | 混凝土泵送 泵送方式: | m3 | 150.08 | 24.84 | 3727.99 | 27.08 | 4064.17 | 9.00% |  |
| 二 | 污水管塌陷处道路恢复 |  |  |  |  |  |  | 9.00% |  |
| 91 | 现状DN1000污水管道吹砂封堵 1.材质：风化砂 | m3 | 43.2 | 297.25 | 12841.20 | 324 | 13996.80 | 9.00% |  |
| 92 | 地基注浆 1.地层情况: 2.成孔深度、间距:深度5m 3.浆液种类及配合比: 4.注浆方法:压密注浆 5.水泥强度等级、用量:42.5普通硅酸盐水泥 | m3 | 647 | 156.02 | 100944.94 | 170.06 | 110028.82 | 9.00% |  |
| 合计 |  |  |  |  | 837787.44 |  | 913188.31 |  |  |

- 五、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位必须具备劳务资质或市政工程叁级以上资质；

3.投标单位必须具备安全生产许可证；

4.投标单位必须设置一名安全员，并提供证书复印件；

4.要求投标人提供增值税专用发票；

5.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

6.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2025年2月27日17时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称+标段名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审批通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；资质证书；安全生产许可证；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单网页截图等资料。以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年3月4日9时00分至9时30分。

2.地点：聚贤桥路50号高实集团，八楼803会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2024年3月4日9时30分。

2.地点：聚贤桥路50号高实集团，八楼803会议室。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：徐经理

电  话：18363946258

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2025年2月25日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日