招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程截流井设备进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一）项目名称：高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程22#截流井采购

(二）建设地点：高新区华贯路与丰年路交汇处

(三）工程规模：高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程22#截流井采购，截流井尺寸3500*5130，不锈钢304筒体，具体详见清单。

(四）资金来源：自筹

(五）质量标准：一次性验收合格标准。

(六）供货期：

供货日期：根据采购方要求；

二、招标范围：

高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程22#截流井采购；

- 三、工程量清单

| 智能截流井采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截流井位置 | 规格 | 进出水口尺寸 | 筒体厚度 | 备注 |
| 1 | 22#华贯路与丰年路交汇处 | φ3500*5130 | DN1200 | 8mm | 其它参数详见一体化截流井配件参数明细表 |

| 一体化截流井配件参数明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备明细 | 规格型号 | 材质 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一体化预制截流井筒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体筒体 | 按图纸规格，304不锈钢筒体 | SS304，8mm厚 |  | 座 | 1 |  |
| 2 | 筒体盖 | 压花不锈钢材质，带气压弹簧，防滑设计 | 花纹不低于5mm |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 自清洁泵站底座 | 按图纸规格 | SS304 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 防止泵站沉降 或漂浮单元 | 按图纸规格 | SS304 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 服务平台 | 按图纸规格 | GRP+SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 安全格栅 | 配套型号 | GRP+SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 爬梯 | 配套型号 | SUS304 |  | 副 | 1 |  |
| 8 | 扶手 | 配套型号 | SUS304 |  | 把 | 1 |  |
| 9 | 通风管（含风机） | 配套型号 | SUS304 |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 紧/锚固件 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 潜污泵系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配套潜污泵 | 按照图纸要求，功率15KW，200 m³/小时（水泵带切割功能） | 球墨铸铁 | 南方泵业/ 上海凯泉/东方泵业 | 台 | 2 |  |
| 12 | 自耦底座 | 水泵配套型号 | 球墨铸铁 | 南方泵业/ 上海凯泉/东方泵业 | 套 | 2 |  |
| 13 | 导杆及导轨 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 2 |  |
| 14 | 提升链及 紧/锚固件 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 2 |  |
| 提篮格栅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提篮式格栅 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 格栅导轨 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 格栅吊链 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 格栅支架及附件 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 阀门 管道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 进水柔性接头 | 配套型号 | 碳钢法兰 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 泵站进水管 | 配套型号 | SS304 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 出水柔性接头 | 配套型号 | 碳钢法兰 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 泵站出水管 | 配套型号 | SS304 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 橡胶瓣止回阀 | 配套型号 | 铸铁 |  | 套 | 2 |  |
| 24 | 暗杆闸阀 | 配套型号 | 铸铁 |  | 套 | 2 |  |
| 25 | 压力管道 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 2 |  |
| 26 | 压力管道汇总管 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 紧/锚固件 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 液位控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 污水泵站专用 浮球装置/投入式液位计 | NIVA-MS1 | / |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 支撑套管 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 紧/锚固件 | 配套型号 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |
| 控制柜及智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 控制柜 | 304 不锈钢（厚2mm）户外防雨柜，双门室外防雨型，防护等级 IP55（带降温散热功能） | / |  | 套 | 1 | 供应商自行考控制柜与截流井的安装距离，水泵功7.5KW以上需配备变频器 |
| 32 | PLC | SMART-200 | / | 西门子 | 套 | 1 |  |
| 33 | 数据采集模块 | 配套型号 | / | 西门子 | 套 | 1 |  |
| 34 | 人机界面 | 远程 7 寸 | / | 繁易/昆仑通泰 | 套 | 1 |  |
| 35 | GPRS 远程监控 | 短信通知泵站管理人员，能够与监控中心实时远程监控泵站运行情 况，并能够远程控制水泵的运行 | / |  | 套 | 1 | 集中控制平台建设，综合考虑 |
| 36 | 按钮 | 配套型号 | / | 施耐德 | 套 | 1 | 现场手动按钮控制等 |
| 37 | 断路器 | 配套型号 | / | 施耐德 | 套 | 1 |  |
| 38 | 中间继电器 | RXM2AB1P7 | / | 施耐德 | 套 | 1 |  |
| 39 | 热继电器 | LRD21C | / | 施耐德 | 套 | 1 |  |
| 40 | 电流电压仪表 | 模拟量输出 | / | 沃亚 | 套 | 1 |  |
| 41 | 4G通讯模块 |  |  | 带4G卡，在线两年 | 套 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 雨量监测仪 | 配套型号,SS304 不锈钢外壳 | / |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 不锈钢闸门 （液压控制） 含液压工作站 | 双缸下开式，SS304不锈钢活塞杆，活塞杆不低于φ110（缸体防腐处理） | 闸门 SUS304 |  | 台 | 1 | 自行考虑液压工作站与截流井的安装距离及管路长度 |
|  |  | 液压站配套型号，碳钢防腐壳体 | / |  | 台 | 1 |  |

- 四、最高限价：

含税386580.00元，不含税342106.19元，税率13%。

- 五、投标资格要求：

1.具有独立法人资格；

2.要求投标人提供增值税专用发票；

3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2025年3月28日12时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称+标段名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审批通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过中国裁判文书网分别查询供应商、法定代表人无行贿罪查询网页截图；通过中国执行信息公开网分别查询供应商、法定代表人未被列入失信被执行人查询网页截图；通过“信用中国”网站分别查询供应商未被列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截图；通过中国政府采购网查询供应商未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录查询网页截图。以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2025年4月2日13时30分至14时00分。

2.地点：聚贤桥路50号高实集团，八楼803会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2025年4月2日14时00分。

2.地点：聚贤桥路50号高实集团，八楼803会议室。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：徐经理

电  话：18363946258

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2025年3月26日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件）

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日