采购公告

## 一、项目概况

项目编号：DFHY-CG-2026-04-01

项目名称：海玉停车场设备维修更新项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：65658元（不含税,详见最高限价清单)

采购需求：（详见第三章）

本项目不接收联合体投标。

- 资格要求

1.注册于中华人民共和国内的合法企业。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

- 获取采购文件

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自采购公告发出时起至2026年4月 9 日 17  时止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

- 响应文件提交

截止时间：2026年4 月  13  日 8  时 30  分至 9时00 分

地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

- 开启截至时间、开标时间和地点

时间：2026年 4 月 13  日  9  时00分

地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

- 招标咨询

采购人：青岛海玉制盐有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

公告发布时间：2026年4 月 3  日

采购需求

1、项目名称：海玉停车场设备维修更新项目

2、项目内容：停车场三处出入口车牌识别、道闸设备等维修更新。

3.技术标准和施工要求

3.1本工程应按国家、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照有关技术要求、文件、资料进行施工。

4.商务条件

4.1计划工期：15日。

4.2建设地点：青岛海玉制盐有限公司停车场。

4.3工程内容：根据施工现场具体条件，确定工作内容，工程量按实结算。

4.4付款方式：维修调试完成后20日内一次性结清。

4.5质量要求：一次性验收合格。

4.6工程质保期：本工程保修期为2年,其他按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。

4.6.2详细保修条款合同签定时约定。

本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

海玉停车场设备维修更新项目最高限价

# 招标最高限价

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清车牌识别一体机及安全岛修复 | 1. 图像传感器：500万像素 星光级全局快门CMOS，宽动态＞120dB 2. 识别性能：识别速度≤100ms，车牌识别率≥99.9%（全天候） 3. 算力：内置NPU，20TOPS AI算力，支持车牌防伪/无牌车检测 4. 识别范围：距离3–8m，角度±35°，适配0–60km/h车速 5. 接口与防护：TCP/IP+RS485+开关量，IP66，-40℃～+70℃ 6. 补光：智能LED补光（光敏+算法联动），支持逆光/雨雪场景 7. 混凝土强度：C30～C35 商品混凝土，振捣密实 8. 表面处理：平整度误差≤3mm，收光压纹，无起砂开裂 9. 养护要求：常温养护≥7天，达到强度后方可使用 10. 外观尺寸：按现场放样，棱角顺直，误差≤5mm | 5 | 台 | 3817 | 19085 | 安全岛修复3座 |
| 2 | 停车场管理软件 | 1. 管理容量：支持≥5000台车辆信息存储，同时管理≥32个出入口 2. 通行模式：支持车牌识别、扫码缴费、月卡/储值车/临时车、无感支付 3. 数据安全：本地+云端双备份，断电数据不丢失，支持日志追溯 4. 对接能力：兼容主流道闸、识别相机、交换机，支持API对接第三方平台 5. 操作环境：Windows 全平台运行，界面可视化，支持远程维护 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 3 | 车辆管理终端 | 1. 处理器：Intel 四核，高性能稳定运行 2. 内存：16GB ，支持多程序同时运行 3. 存储：256GB 固态硬盘，启动快、数据读写稳定 4. 接口：标配千兆网口、多USB口、串口，兼容车牌识别、道闸、交换机 5. 系统：Windows 10 专业版，7×24小时不间断运行 | 1 | 套 | 4911 | 4911 |  |
| 4 | 快速道闸 | 1. 驱动系统：永磁稀土伺服电机+行星减速箱，0.6秒极速起落（3米内碳纤维杆） 2. 运行寿命：≥1000万次无故障起落，行业顶级耐用性 3. 速度调节：0.6–15秒无极调速，适配直杆/栅栏/广告杆 4. 防护与环境：IP65防护，工作温度-40℃～+75℃，极端气候环境稳定运行 5. 安全机制：搭配79G毫米波雷达防砸+遇阻自动抬杆，极速响应 6. 供电与功率：DC24V/AC220V双兼容，峰值功率480W，低功耗高扭矩 | 5 | 台 | 4450 | 22250 |  |
| 5 | 道闸杆 | 3.2米碳纤维圆管泡沫杆 | 5 | 根 | 490 | 2450 |  |
| 6 | 工业级车辆检测器 | 1. 检测方式：双路独立线圈检测，自动调频、自适应调谐 2. 响应时间：≤10 ms，支持高速车辆检测 3. 灵敏度：10级可调，支持微小车辆/摩托车检测 4. 工作电压：AC220V/DC12V/DC24V 宽压兼容 5. 工作环境：工业级，-40℃～+85℃，抗干扰强、稳定性高 | 5 | 套 | 540 | 2700 |  |
| 7 | 工业级防砸雷达 | 1. 工作频段：77–81GHz（79G 频段） 2. 探测距离：0.1–6 m 可调，防砸精准 3. 响应时间：≤50 ms，毫秒级触发 4. 检测角度：水平 120°，垂直 30° 5. 工作环境：IP66 防护，-40℃～+85℃ | 5 | 套 | 983 | 4915 |  |
| 8 | 网络交换机 | 1. 端口规格：8×10/100/1000M 自适应RJ45千兆电口 2. 交换容量：全线速16Gbps，无阻塞转发 3. 工作模式：即插即用，免配置，支持端口自动翻转 4. 工作环境：工业级宽温-40℃~+75℃，低功耗无风扇 | 3 | 台 | 489 | 1467 |  |
| 9 | 辅材 | 1. 电源线：RVV3×2.5mm² 纯铜国标，阻燃、耐压≥450/750V 2. 网线：室外六类非屏蔽无氧铜网线，千兆传输，防水抗老化 3. 线管：PVCΦ20/Φ25 加厚线管或JDG金属线管，抗压防踩 4. 辅材配件：膨胀螺栓M12、防水接头、接线端子、防水胶布，户外耐腐蚀材料 | 1 | 宗 | 2955 | 2955 |  |
| 10 | 安装调试 | 弱电工种 | 5 | 组 | 985 | 4925 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 65658 |  |

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月 日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系 （供应商名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年  月  日

# 法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年    月     日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日